QUESTION 2 : Choix d’achats de matériel (5 pts)

Le président de votre club vous demande des conseils quant à l’investissement pour remplacer le compresseur du club qui a 20 ans. Vous êtes un club de bord de mer avec une capacité d’accueil de 20 plongeurs simultanément à raison de deux plongées par jour lors des plongées estivales.

- Donner vos critères de choix (modèle, débit, budget…) (3 pts)

- Le débit ? (0,5 pts)

- Critères de choix de débit, exemple par le calcul :

- L’énoncé indique 20 blocs (que l’on peut supposer de 12 à 15 litres) à gonfler entre deux plongées. Prenons l’exemple de 20 blocs de 15 litres qui seraient à 50bars de pression résiduelle et que nous amenons à 200bars.

- La quantité d’air nécessaire est de 20blocs x 150bars x 15 litres = 45000 litres bars 
si nous considérons un temps maximal de gonflage de 1h30 (pour laisser le temps au gonfleur de déjeuner) cela nous implique un débit de 45/1.5= 30m3/h de débit. 
Même calcul pour 2h de gonflage 45/2 = 22.5m3/h

- Neuf ou d’occasion ? (0,5 pts)

- Un autre critère de choix peut être celui de l’occasion reconditionné ou non, ou le choix d’un équipement neuf.

- L’occasion est moins onéreux mais plusieurs inconvénients :

- Est-il vraiment en bon état ? Comment a été suivi l’entretien ? Etat des clapets, soupapes….

- Il est plus difficile de faire des demandes de subvention sur de l’occasion.

- Le neuf est de fait plus onéreux, c’est un gros inconvénient mais les demandes de subvention sont plus probables, il y a une garantie constructeur, une certitude quant à l’état de fonctionnement.

- Quelle énergie ? (0,5 pts)

Deux cas sont possibles, thermique ou électrique. Il faut que le candidat motive son choix par rapport aux déplacements éventuels de la structure, de la présence ou non du 380volts…

- Pression de service ? (1 pt)

Quelle pression de service 200 ?, 220 ?, 230 ?, 300 ? (nouveaux blocs carbones), 350 ? (si on envisage des tampons par la suite)

- Autres critères qui peuvent être évoqués : (0,5 pts)

- Purges automatiques ou non, la majeure partie des neufs sont automatiques.

- air ou nitrox ? ou air et stick ou mélangeur.

- Insonorisé ou non ?

- Marque, modèle ?

- Quel sera l’affichage obligatoire ? (1 pt)

- Liste des personnes habilitées à gonfler.

- Démarches de gonflages

- Consignes d’utilisation du compresseur (fournies par le fabricant)

- Consignes de chargement (rédigées par l’exploitant, (vérification des TIV, requalifications, état des blocs, pression de service, purges des robinetteries, branchement….)

- Consignes d’entretien (rédigées par l’installateur et l’exploitant)

- Consignes particulières

- Quels conseils donneriez-vous quant à l’entretien et au suivi de l’utilisation de ce compresseur ? (1 pts)

Il faut désigner une personne qui soit responsable de l’entretien du compresseur, cette personne a à sa disposition :

- Manuel du compresseur, rédigé par le constructeur, c’est une notice technique avec les différents schémas électriques, mécaniques, les références des pièces, les conditions optimales d’utilisation…

- Consignes d’utilisation du compresseur, rédigé par le constructeur.

- Cahier d’entretien rédigé par l’installateur et complété par l’exploitant, mentionnant les niveaux d’huile faits, les changements de filtres…

- Cahier d’intervention, rédigé et complété par l’exploitant, mentionnant les opérations d’intervention mentionnant les changements de pièces éventuelles avec conservation des facteurs de prestataires ou pièces.

- Cahier de gonflage, rédigé par l’exploitant et complété par les  gonfleurs en mentionnant le nombre de gonflages, le nombre d’heures de marches avant et après gonflage…

- sur l’autre l’octopus et le direct system du gilet.