QUESTION 4 : Les montages en matériel (4pts) :

Pour chacune des propositions suivantes, expliquer si le montage proposé est judicieux, justifiez votre réponse.

- Un niveau 3 a fait l’acquisition d’une combinaison étanche. Ayant un premier étage, seul, non utilisé chez lui, il choisit de monter le direct system de son étanche sur ce premier étage (2 pts)

Ce montage n’est pas judicieux, le direct system est un mécanisme avec un clapet amont. Si pour une raison quelconque (clapet de premier étage défectueux par exemple), la pression intermédiaire augmente dans le flexible du direct system, l’air ne peut s’échapper, il y a un risque d’éclatement du flexible.

Pour pallier ce problème, il y a la possibilité de monter une soupape de surpression sur le premier étage de détendeur.

- Dans le cadre d’une plongée en carrière en février, un plongeur est doté d’un détendeur sur lequel il a branché : ses deux seconds embouts, son manomètre, son direct system de gilet et d’étanche. (2 pts)

- Ce montage n’est pas judicieux, quand le gaz sous haute pression se détend la température chute, si cette baisse brutale de température n’est pas compensée par le milieu ambiant, des cristaux de glace se forment et bloquent le mécanisme du détendeur. Plus le débit est important, plus le risque de givrage est élevé. Si on inspire, gonfle le gilet et/ou l’étanche en même temps par exemple.

- La configuration idéale est donc d’avoir deux premiers étages. Sur l’un d’entre eux on branche le détendeur principal, le manomètre et le direct system de l’étanche, sur l’autre l’octopus et le direct system du gilet.