QUESTION 2  Levage (4 points)

Au cours d’une plongée dans une eau de densité = 1, vous découvrez une ancre d’un volume de 50 litres et d’une densité de 3. Vous décidez de remonter l’ancre à l’aide d’un parachute de levage de 1m3 dont le poids apparent dans l’eau est nul et que vous attachez à même l’ancre.

- Quelle sera la quantité d’air nécessaire au fond pour que l’ancre remonte seule ? (2 pts)

- Pabs = (4 x 1.2) + 1 = 5.8 bars

- Poids = 50 x 3 = 150 Kg.

- Poussée d’Archimède = 50 x 1.2 = 60 dm3

- Donc poids apparent = 150 – 60 = 90 kg

- Volume d’air nécessaire au fond pour que l’ancre remonte : 90 / 1.2 = 75 dm3

- Quel sera le volume du parachute au fond et à la surface ? (2 pts)

- Volume du parachute de levage au fond : 75 dm3

- Quantité d’air dans le parachute au fond : 75 x 5.8 = 435 litres

- Volume du parachute de levage en surface en tenant compte de la température : 435 / (273 + 4) = V / (273 + 20)

- Soit  V = 1.570 x 293 = 460.01 litres.