Question (6 points)

Vous souhaitez fabriquer un Nitrox de décompression 80/20 (80% d’O2 et 20 % d’N2). Vous remplissez d’abord par de l’oxygène pur puis vous ajoutez de l’air. Vous disposez d’une bouteille d’oxygène B50 à 200 b (Bouteille de 50 litres). Toutes les pressions sont lues au manomètre. On prendra comme composition de l’air : 20% d’O2 et 80% de N2.

- Vous souhaitez gonflez à 200 bars votre bouteille déco de 7 litres. Quelle quantité d’oxygène pur allez-vous devoir mettre dans cette bouteille ? Au départ, votre bouteille avait 20 bars d’air (3 points)

Etat initial

- PpN2  = Pfinale x % N2 = 20 x 80% = 16b

- Pp02  = Pfinale x % O2 = 20 x 20% = 4b

Etat final

- PpN2  = Pfinale x % N2 = 200 x 20% = 40b

- Pp02  = Pfinale x % O2 = 200 x 80% = 160b

Je dois apporter 180 bar dont :

- PpN2  = 40-16 = 24 bar

- Pp02  = 160-4 =  156 bar

Le compresseur apporte l’air … seule source de N2, donc on apporte les 24 bar de PPN2 avec 24x100/80=30 bar d’air:

- Air : 30 bar se décomposent :

PpN2  = 24 bar

Pp02  = 24x20/80 =  6 bar

- Les 156 bar d’oxygène seront apportés par :

Le compresseur d’air : 6 bar (calculé ci dessus)

La B50, soit 156-6 = 150 bar (dans le bouteille 7 l), soit 1050 litres détendu à 1 bar

- Quelle pression d’oxygène restera t-il dans la B50 ? (1 point)

- 1050 litres ont été prélevés. PB50 prélevé= 1050/50 =21b

- Il restera donc : 200 – 21 = 179b dans la bouteille

- A la fin du gonflage, la pression du bloc déco avait une température de 35 °C pour la pression de 200 b. Quelle sera la pression de la bouteille, une fois revenue à la température de 20 °C ? (2 points)

- La température en °K équivaut à la température en °C + 273

- La relation de Charles : P1/T1 = P2/T2 Donc 200 / (35+273) = P2/ (20+273)

- P2 = (200 x 293) / 308

- P2 = 190,2b