QUESTION 1: combinaison, flottabilité et échanges thermiques (6 points)

- Quels sont les différents modes de déperdition calorique en plongée ? (1 point)

- Convection : échange d’énergie par contact direct entre l’organisme et le fluide ambiant en mouvement. En plongée il y a convection entre le corps et le fluide à l’intérieur de la combinaison (eau ou air ou argon selon le cas), entre la combinaison et le milieu extérieur ainsi qu’au niveau des voies aériennes. (poumons).

- Conduction : mécanisme par lequel la chaleur se propage de proche en proche sans mouvement. En plongée les pertes par conduction se font avec la couche d’eau ou d’air immobilisée par la combinaison et à travers le néoprène.

- Évaporation : l’air inspiré est sec et froid, le corps va l’humidifier, ce qui le refroidit.

- Radiation : ce mode d’échange thermique est négligeable en plongée (compte-tenu des températures en présence : ~33°C pour la peau et de 0 à 30°C pour l’eau).

- Expliquez en quoi une combinaison étanche va être plus isolante qu’une combinaison semi-étanche qui elle-même est plus isolante qu’une combinaison humide, à épaisseur égale de néoprène ? (1 point)

La combinaison étanche :

- Remplace l’eau au contact du corps par un gaz (air en général). La conductivité thermique de l’eau est 25 fois plus grande que celle de l’air. L’air emprisonné dans la combinaison étanche diminue donc énormément la perte de calories par conduction et convection entre le corps et la combinaison en comparaison avec les combinaisons humide ou semi-étanche.

- Vêtements en plus.

- Empêche le renouvellement du fluide en contact avec le corps : cela diminue très fortement les échanges par convection qui, dans une combinaison humide, ont lieu entre le corps et l’eau en mouvement dans la combinaison.

L’intérêt de la semi-étanche est, de par sa conception (fermeture étanche et manchons) de limiter l’entrée et la circulation d’eau et donc essentiellement les pertes par convection avec une eau froide qui se renouvelle (cas des combinaisons humides).

- Un plongeur est habitué à plonger en lac (densité de l’eau=1) avec une combinaison étanche néoprène et 8kg de lestage. Il décide d’aller plonger avec le même équipement en mer avec une eau de densité 1,03. Comment devra-t-il adapter son lestage ? (1 point)

L’eau de mer de densité supérieure entraîne une poussée d’Archimède supérieure qu’il faut compenser en ajoutant du lest

La conductivité thermique de l’argon étant 1,4 fois plus faible que celle de l’air, le plongeur décide d’utiliser de l’argon pour gonfler sa combinaison étanche lorsqu’il plonge en lac. Pour cela il utilise une petite bouteille de 1l (volume en eau) et un premier étage de détendeur relié à la combinaison par un flexible moyenne pression.

- Sachant que cette petite bouteille est gonflée à 200 bars en surface à 20°C, quelle sera la pression du bloc dans l’eau à 5°C ? (1 point) : 200 x 278k / 293k = 189,761b

- Sachant que le plongeur maintient en permanence en immersion un volume de gaz de 4 litres à pression ambiante dans la combinaison pour être confortable, calculez le nombre de descentes qu’il peut effectuer à 40 mètres en lac avec son bloc d’argon s’il part de la surface avec une combinaison purgée ? (1 point)

Volume d’argon disponible dans l’eau à 40m : 1 x 200 – 5 = 195 litres

Volume d’argon dans la combinaison à 40m : 4 x 5 = 20 litres.

Le bloc d’argon permet donc en théorie d’effectuer au moins 9 descentes, ce qui est suffisant.