# QUESTION 4 – Les ordinateurs de plongée (4  points)

- Lors d’une plongée, vous constatez des écarts de décompression entre les membres de votre palanquée. A quoi cela peut-il être du ? (2 pts)

Plusieurs éléments entrent en compte à savoir :

- Le modèle d’ordinateur :

  - le modèle de décompression utilisé par l’ordinateur

  - la prise en compte de palier profond ou non

  - la vitesse de remontée utilisée par l’ordinateur (évolutive ou non)

- Les conditions d’utilisation :

  - niveau de durcissement

  - paramétrage des gradients factors, haut et bas

  - palier de principe activé ou non

  - fréquence cardiaque (si présence d’un capteur)

  - consommation en air (si présence d’une sonde)

  - l’activité plongée de l’utilisateur (plongée successive, plongées yoyo, séjour plongée, etc…)

- les conditions environnementales

  - température de l’eau

  - l ‘altitude

- Face à toutes ces variabilités possibles, que recommandez-vous à vos élèves pour résoudre la problématique de la cohésion de la palanquée en cas d’utilisation de différents ordinateurs de plongée. (2 pts)

- Il faut avant tout planifier la plongée, c’est-à-dire faire le point sur les modèles de décompression de chaque membre de la palanquée, mais également établir des règles communes sur :

- Le durcissement utilisé,

- Le paramétrage ou pas des paliers profonds, fortement déconseillés lors de plongée à l'air (cf dernière conférence de B. GARDETTE)

- L’utilisation de l’ordinateur dont la décompression sera la plus sécurisante

- Se baser sur les vitesses de remontée les plus lentes.