QUESTION : Ordinateur et altitude (3 points)

En fonction des modalités de paramétrage de son ordinateur (manuel ou automatique) quels conseils d’utilisation donneriez-vous à un plongeur pour une plongée en altitude ?

Les conseils vont principalement dépendre du type d’ordinateur que possède ce plongeur ::à paramétrage manuel ou automatique.

- Pour les modèles à paramétrage manuel : l’utilisateur devra choisir la plage d’altitude de la plongée avant l’immersion. On lui conseille de choisir la plage d’altitude correspondante à celle à laquelle la plongée doit s’effectuer ou une plage supérieure. Si l’on sélectionne une plage d’altitude supérieure à celle à laquelle on va plonger cela aura pour effet le durcissement de la procédure de décompression. (Exemple :Vyper Suunto …). (1 pt). De plus, lorsqu’on monte en altitude, on est temporairement dans un état de sursaturation. On lui « impose » donc d’attendre 12 heures avant de plonger afin de revenir à un état « saturé » car ce type d’ordinateur ne tient pas compte de cela dans sa procédure de désaturation.

- Pour les modèles à paramétrage automatique, l’ordinateur va détecter automatiquement la montée en altitude et que le plongeur est en phase de désaturation liée à cette montée en altitude.  Toute plongée effectuée durant ce temps d’adaptation sera considérée comme une plongée successive et aura donc une décompression « durcie »., (1 pt). On recommande là aussi d’attendre 12 heures avant de plonger mais il n’y a aucun problème de sécurité s’il décide de ne pas respecter le conseil. (Exemple : Archimède Cressi …).

- Certains modèles ont un capteur de pression actif en tâche de fond et détectent automatiquement la montée en altitude. Ils requièrent néanmoins une sélection manuelle de l’altitude de plongée afin d’ajuster l’algorithme de façon précise et indépendante de la météo (la météo ayant une influence sur la pression atmosphérique mesurée par l’ordinateur pour définir l’altitude). (Exemple : Galileo Uwatec). (1 pt)

- La profondeur affichée par l’ordinateur de plongée est la profondeur réelle. La profondeur des paliers à effectuer est automatiquement ajustée par les ordinateurs. Certains ordinateurs (Uwatec) répartissent le palier de 3 m en deux paliers, l’un à 4 et l’autre à 2 m. La vitesse est elle aussi automatiquement ajustée.

- A noter, sur certains ordinateurs il est possible de spécifier que l’on se trouve en eau douce ou en eau salée. En altitude il faudra être vigilant à sélectionner le bon paramètre. Dans le doute (il existe quelques rares cas de lac salés dans le monde), on sélectionnera l’eau douce avant l’Immersion.