Question  (4 pts) :

Un membre de votre club est très fier de vous dire qu’il a acheté un nouvel ordinateur avec un réglage des facteurs de gradient. Celui-ci est réglé en usine à 30/80.

- Expliquez à quoi correspond cette notion de facteurs de gradient. (2 pts)

La notion de facteur de gradient est liée au calcul des M-value, issu des travaux de R. Workman repris ensuite par A. Bühlmann. Il s’agit de calculer la limite du rapport entre pression de gaz dissous et pression à laquelle est exposée le plongeur (TN2/Pabs) pour avoir une désaturation avec des risques minimisés. On obtient donc pour chaque profondeur (Pabs) une charge d’azote tolérable différente, la projection de ces résultats forme une droite.

La notion de facteur de gradient vient de la possibilité de modifier les points de départ (GF bas) et d’arrivée (GF haut) de cette droite en ne conservant qu’une fraction de ce coefficient (exprimée en pourcentage) et ainsi de maintenir le plongeur plus éloigné du rapport limite à ne pas dépasser afin d’augmenter la sécurité de la désaturation, il s’agit d’ajouter du conservatisme au modèle.

- Ce réglage vous semble t'il compatible avec la plongée récréative à l'air ? (1 pt)

Le réglage "usine" proposé par l'ordinateur (Shearwater dans notre exemple) est assez pénalisant voire inapproprié pour une plongée récréative à l'air. Cet ordinateur a plutôt vacation à être utilisé avec des mélanges ternaires (Trimix).

Il serait donc plus pertinent de le reprogrammer sur des valeurs de GF qui n'imposent pas de paliers profonds non justifiés avec un diluant uniquement constitué d’azote.

On peut par exemple le paramétrer pour des valeurs allant de 80/80 à 100/100; avec des intermédiaires par exemple de 85/85 ou 90/90 selon les conditions de plongées (courant, froid, etc...).

- Quel impact une modification du réglage 30/80 aura sur le calcul de ses paliers ? (1 pt)

La variation du GF bas, a un impact sur la profondeur du premier palier, plus on choisit un gf bas « faible » plus la profondeur du premier palier augmente, le plongeur atteint plus tôt la limite TN2/Pabs.  La variation du GF Haut influe elle sur la durée des derniers paliers, plus celui-ci est faible plus le palier proche de la surface sera long, le temps que le rapport TN2/Pabs de surface (soit TN2) arrive au seuil fixé.