QUESTION  : Gonflage de blocs à l’air (8 pts)

Votre club dispose d’un compresseur d’un débit 13m3/h, de 12 blocs 12L 230 bars et 5 blocs 15L 230 bars. Le nombre de plongées augmentant de plus en plus dans votre association, le comité directeur s’interroge sur la pertinence d’achat de bouteilles tampons.

Principe de base pour les calculs, les bouteilles utilisées reviennent toutes avec 50 bars de pression résiduelle.

a)	Donnez le temps de gonflage avec le compresseur pour une plongée où tous les 12L ont été utilisés (1,5 pt)

- De retour de plongée, il manque à nos blocs 12L 180 bars par bloc soit 12*180 = 2160L c’est-à-dire 12*2160L pour le parc des bouteilles 12L soit 25920L = 25,920 m3

- Le temps de gonflage avec le compresseur est de 25,920 / 13 = 1,9938 h soit presque 2h.

b)	Donnez le temps de gonflage lorsque l’ensemble du parc de bouteille est utilisé (12L & 15L) sachant que le compresseur ne fournit qu’un débit effectif de 11m3/h (1,5 pt)

- La consommation en L sur l’ensemble du parc de bouteille correspond à :

- (12*12*180) + (5*15*180) = 25920 + 13500 = 39420 L à injecter soit 39,42 m3

- Ce qui correspond à un temps de gonflage de 39.42 / 11 = 3,58 H soit 3H34mn 48s soit environ 3H35mn

c)	Votre club acquiert 2 séries de 3 tampons de 50L -pression de service : 250bars.

Si vous n’utilisez que les blocs 15L pour une plongée (retour avec 50 bars). A quelle pression pouvez-vous les regonfler uniquement avec votre rampe de tampons utilisée en série ? Idem pour une utilisation de 3 tampons d’abord puis les 3 autres en suivant. NB : les blocs sont sur une seule et unique rampe (4 pts)

- Avec les 6 tampons en série : (2 points)

- Côté bloc, nous avons l’équivalent de 75L (5*15L) gonflé à 50 bars, côté tampons nous avons l’équivalent de 300L (6*50L) gonflé à 250 bars.

- Notre point d’équilibre se trouve donc à : (75*50) + (300*250) / (75+300) = 210 bars

- Avec les 2 rampes de tampons utilisées en parallèle : (2 points)

- 1ère rampe de tampon : (75*50) + (150*250) / (75+150) = 183 bars

- 2ère rampe de tampon : (75*183) + (150*250) / (75+150) = 228 bars

d)	Dans le cadre d’un gonflage des blocs, après avoir été gonflés à 230 bars, les blocs de 15L ont une température de 37°C. Une fois rangés, la température redescend à 23,5°C. Quelle pression finale aura-t-on dans les bouteilles ? (1 pt)

- Loi de Gay-Lussac :  P1/T1 = P2/T2 à Volume constant avec T en K

- T1 = 273 + 37 = 310 K

- T2 = 273 + 23,5 = 296,5 K

- P2 = (P1/T1) * T2 = (230/310) * 296,5 = 220 bars

- Les réponses évoquant la « Loi de Charles », qui relie T aux variations de volume, sont considérées comme acceptables car beaucoup d’ouvrages de plongée font l’amalgame entre les deux lois.